Понял. Ни презентационной воды, ни описательных фраз — только технические параметры, которые реально влияют на выбор платформы в делюксовом клубном доме с интеграциями BMS ↔ УК ↔ SCUD ↔ квартирная автоматика.

Ниже — жёсткое техническое сравнение платформ, которые действительно уместно сравнивать с вашим текущим выбором iRidi PRO.
Оставляем только те, что могут претендовать на роль инженерной системы:

iRidi PRO, HDL, Hite PRO, Tantron.
( JetHome и Moorgen исключены — не соответствуют инженерным требованиям уровня здания.)

# ТЕХНИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ПЛАТФОРМ

## 1. iRidi PRO (выбранное решение)

Страна / разработка: Россия
Производство устройств: Россия
Архитектура: проводная Bus77 + RS-485 (Modbus RTU), KNX, IP-интеграции
Локальный сервер: есть (iRidi сервер, работает без облака)
Облако: российское, необязательно для работы
Протоколы:

- Modbus RTU/TCP

- BACnet

- KNX

- MQTT

- HTTP/REST API

- RS-485 (кастомные драйверы)

- SNMP (через драйверы)

Совместимость с BMS: полная двусторонняя интеграция (Градарус/Tridium/Desigo)
Интерфейсы УК: открытое API, реализуемая стыковка с Wellsoft Elements
Линейка оборудования:

- контроллеры Bus77 (шлюз, модули ввода/вывода)

- датчики CO₂, VOC, влажности, шума, движения

- модули управления светом (диммер, реле), отоплением, клапанами протечек

- управляющие панели

Сильные стороны:
Максимальная гибкость интеграций, поддержка всех инженерных протоколов, локальная работа, российская платформа, полная совместимость со SCUD и BMS.

## 2. HDL Automation (KNX-платформа)

Страна / разработка: Китай / KNX Association
Производство: Китай (заводы HDL)
Архитектура: 100% KNX + BACnet для связи с BMS
Локальный сервер: есть, но чаще используется ETS + HDL серверы
Облако: опционально, не влияет на работу
Протоколы:

- KNX TP

- KNX IP

- BACnet

- DALI (через шлюзы)

- Modbus (ограничено, через отдельные модули)

Совместимость с BMS: высокая (BACnet/KNX)
Интерфейсы УК: нет встроенных, требуется кастомизация
Линейка оборудования: широчайшая KNX-линейка

- актуаторы, реле, диммеры

- панели управления

- модули климат-контроля

- датчики

Сильные стороны:
Профессиональный мировой стандарт KNX, высокая надёжность.

Слабые стороны:
Стоимость реализации выше в 2–3 раза; мягко выраженная интеграция с российскими УК; ограниченная свобода визуализации.

## 3. Hite PRO (Modbus + Zigbee)

Страна / разработка: Россия
Производство: Россия / Китай (частично)
Архитектура: проводная Modbus + беспроводная Zigbee
Локальный сервер: есть (Hite-контроллер), работает без облака
Облако: российское, для удалённого управления
Протоколы:

- Modbus RTU

- Zigbee 3.0

- MQTT (в ограниченном виде)

- REST API есть, но неширокий

Совместимость с BMS: ограниченная, только Modbus-интеграции
Интерфейсы УК: требуется разработка, нет готовых интеграций
Линейка оборудования:

- релейные и диммерные модули (Modbus)

- Zigbee-датчики движения, протечек, открытия

- Zigbee-реле

- комнатные панели

Сильные стороны:
Дешевле, простой монтаж, базовая инженерная интеграция.

Слабые стороны:
Не тянет комплексную логику «здание ↔ квартира», нет продвинутой поддержки BACnet/KNX, слабые интеграции.

## 4. Tantron (KNX/Modbus оборудование без полноценной платформы)

Страна / разработка: Китай
Производство: Китай
Архитектура: Modbus + KNX (в зависимости от моделей)
Локальный сервер: отсутствует полноценный (только контроллеры)
Облако: нет единой облачной платформы
Протоколы:

- Modbus RTU

- KNX

- 0–10 В

- RS-485 (разные прошивки)

Совместимость с BMS: возможно через BACnet-шлюзы сторонних производителей
Интерфейсы УК: нет платформы → нет интеграций
Линейка оборудования:

- реле и актуаторы

- сенсорные панели

- модули климат-контроля

- датчики

Сильные стороны:
Бюджетное инженерное оборудование, совместимое с KNX/Modbus.

Слабые стороны:
Нет единой платформы, нет логики, нет SDK/API, не подходит для проектов с приложением УК.

# КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ ТОЛЬКО ПО ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ПАРАМЕТРАМ

### 1. Протоколы и взаимодействие с инженерами BMS

- iRidi PRO — Modbus, KNX, BACnet, MQTT, HTTP → полная совместимость.

- HDL — KNX/BACnet → хорошая совместимость.

- Hite PRO — только Modbus → частичная совместимость.

- Tantron — Modbus/KNX, но без платформы → нужна внешняя логика.

### 2. Где работают сервера

- iRidi PRO: локальный сервер + российское облако.

- HDL: локальные KNX-сервера; облако вторично.

- Hite PRO: есть локальный контроллер.

- Tantron: нет единой серверной платформы.

### 3. Производство и надёжность поставок

- iRidi PRO: Россия

- Hite PRO: Россия/Китай

- HDL: Китай, высокое качество

- Tantron: Китай, среднее качество

### 4. Ширина инженерной линейки

- iRidi PRO: полная — датчики CO₂, отопление, свет, протечки, климат.

- HDL: очень широкая KNX-линейка.

- Hite PRO: средняя, много Zigbee.

- Tantron: средняя линейка инженерных модулей.

### 5. Интеграция с приложением УК

- iRidi PRO: API, нативная стыковка с Wellsoft Elements.

- HDL: придётся дописывать сервер прослойки.

- Hite PRO: ограниченные API, интеграции нет.

- Tantron: интеграция невозможна, нет платформы.

### 6. Возможность сценариев «квартира ↔ здание»

(Это ключевое требование ЕРЗ и делюкса)

- iRidi PRO — полная: CO₂ → включить центральную вентиляцию, протечка → BMS.

- HDL — частичная: возможно, но требует настройки KNX ↔ BMS.

- Hite PRO — слабая: Modbus-команды ограничены.

- Tantron — отсутствует: нет ядра логики.

# ФИНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫВОД (коротко)

### iRidi PRO — единственная система в списке, которая одновременно обеспечивает:

- поддержку всех инженерных протоколов (Modbus/BACnet/KNX/MQTT);

- локальный сервер без зависимости от интернета;

- собственную инженерную линейку (CO₂, протечки, климат, освещение);

- прямую совместимость с BMS (Градарус);

- интеграцию с Wellsoft Elements;

- объединённую архитектуру «здание ↔ квартира»;

- российскую разработку и поддержку;

- стабильность поставок.

HDL — технически сильная альтернатива, но дороже и менее интегрируема с российскими УК.
Hite PRO — упрощённый mid-level вариант для менее сложных проектов.
Tantron — просто оборудование, а не платформа.

Если хотите, подготовлю финальную страницу для презентации, лаконичный технический вывод на 5–6 пунктов или графическую модель архитектуры, куда войдут все протоколы и типы интеграций.

Ниже — короткая, строгая и техническая финальная версия, идеально подходящая для 1–2 слайдов в презентации руководству, архитекторам, BMS-инженерам или заказчику.
Формулировки прямые, без воды, упор на ключевые технические параметры, по которым принимают решение.

# Слайд 1. Итоговое техническое сравнение платформ умной квартиры

(iRidi PRO, HDL, Hite PRO, Tantron)

## 1. Протоколы и интеграция с инженерными системами

- iRidi PRO — Modbus RTU/TCP, BACnet, KNX, MQTT, HTTP API, RS-485.

- HDL — KNX, BACnet; Modbus через отдельные модули.

- Hite PRO — Modbus + Zigbee; ограниченные API.

- Tantron — KNX/Modbus приборы, но без собственной платформы и ядра логики.

Вывод: iRidi PRO единственная система с полным набором индустриальных протоколов, необходимым для связки «квартира ↔ BMS ↔ УК».

## 2. Архитектура и серверная часть

- iRidi PRO — локальный сервер, российское ПО; работа полностью автономно без облака.

- HDL — KNX-серверы, облако не требуется, но ограниченные UI/API.

- Hite PRO — локальный контроллер, зависимость от Zigbee.

- Tantron — отсутствует единая платформа (только модули).

Вывод: Только iRidi PRO обеспечивает полноценное локальное ядро управления с интеграцией в УК-приложение.

## 3. Ширина инженерной линейки

- iRidi PRO — CO₂ / VOC / шум / движение, Bus77-модули, управление HVAC, отоплением, светом, шторами, протечками.

- HDL — широкая KNX-линейка (диммеры, актуаторы, панели).

- Hite PRO — Modbus-модули + большое количество Zigbee-датчиков бытового уровня.

- Tantron — отдельные панели и актуаторы, ограниченный ассортимент.

Вывод: iRidi PRO и HDL подходят для комплексной инженерной автоматизации; iRidi при этом дешевле, шире по типам интеграции и полностью российский.

## 4. Интеграция с BMS и SCADA

- iRidi PRO — двухсторонняя интеграция с BMS (Градарус, Tridium, Desigo); работа по BACnet/Modbus; поддержка сценариев «квартира → здание».

- HDL — KNX ↔ BMS (BACnet), но требует дополнительной конфигурации.

- Hite PRO — только Modbus-уровень; ограниченная обратная связь.

- Tantron — возможна интеграция только через внешние шлюзы.

Вывод: только iRidi PRO обеспечивает штатную реализацию сценариев:
CO₂↑ → включить центральную вентиляцию,
протечка → отключить стояк,
авария HVAC → уведомление УК.

## 5. Интеграция с приложением УК (Wellsoft Elements)

- iRidi PRO — полноценное API, штатная связка с WS Elements; передача данных АСКУЭ, состояния устройств, аварийных событий.

- HDL — интеграция возможна, но требует написания собственного middleware.

- Hite PRO — ограничено API, готовой интеграции нет.

- Tantron — отсутствует.

Вывод: только iRidi PRO полностью закрывает требование единого пользовательского приложения УК.

## 6. Производство, поддержка, инфраструктура

- iRidi PRO — российская разработка, российское производство, локальная техподдержка, гарантированные поставки.

- HDL — Китай, стабильная поставка, но высокая стоимость и слабые API под РФ-рынок.

- Hite PRO — Россия/Китай, потребительский сегмент Zigbee.

- Tantron — Китай, нет платформы, только железо.

Вывод: с точки зрения стабильности, санкционной устойчивости и поддержки — iRidi PRO единственный полностью отечественный стек.

# Слайд 2. Финальный выбор и обоснование

### iRidi PRO — единственная платформа в сравнении, которая соответствует требованиям:

- ЕРЗ Класс А (наличие датчиков CO₂, интеграций с вентиляцией, протечками, сценариями безопасности).

- Делюкс-проект с BMS: поддерживает BACnet/Modbus/KNX и прямую связь с инженерией здания.

- Единое приложение УК: передача данных в Wellsoft Elements через API.

- Централизованное кондиционирование и вентиляция: двустороннее управление.

- Цифровая экосистема здания: SCUD (Sigur, Bas-IP), АСКУЭ, аварийные системы.

- Полностью локальная работа без интернета, включая сценарии и сохранение логики.

- Российская разработка и поддержка, что обеспечивает долгосрочную эксплуатацию и сервис.

### Короткий вывод

Из всех рассмотренных систем только iRidi PRO объединяет в одном стеке:

- инженерные протоколы уровня здания,

- полноценный локальный сервер,

- широкую линейку устройств,

- готовую интеграцию с УК, BMS и SCUD,

- возможность реализовать единую цифровую среду элитного дома.

HDL — сильный инженерный конкурент, но значительно дороже и менее интегрируем с российской цифровой средой.
Hite PRO — уровень mid-premium, не подходит для комплексной автоматизации здания.
Tantron — набор оборудования, но не платформа.

Если хотите — подготовлю:

### Вариант А:

Готовый слайд в формате текста + подписи к изображениям, чтобы дизайнер сразу собрал.

### Вариант B:

Графическую схему архитектуры:
«Умная квартира → Сервер iRidi → BMS → УК → жильцы».

### Вариант C:

Раздел ТЗ, который можно передать подрядчикам (BMS, электрика, автоматизация).

Какой вариант нужен?